电恒温水箱技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 适用于蒸馏、干燥、浓缩、浸渍化学药品或生物制品以及对器械进行煮沸消毒，也可以用于恒温加热 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器，并声光报警提示操作者，保证仪器安全运行，不发生意外 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 不锈钢内胆，容积：≥20L |  |
| 2.2 | ★参数2 | 控温范围：RT+5～100℃ |  |
| 2.3 | ★参数3 | 恒温波动度：±0.2℃ |  |
| 2.4 | 参数4 | 加热功率：≥1000W |  |
| 2.5 | 参数5 | 加热方式：电加热 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 恒温水浴箱1台 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。