心输出量模块技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 主要用于连续监测危重病人心输出量 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 危重病人 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 可使用经右心漂浮导管法和热稀释picco法两种方法测量心输出量，以适用于不用患者情况 |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 连续心输出量模块匹配于科室现有飞利浦监护仪 |  |
| 2.2 | 参数2 | 同一模块可使用经右心漂浮导管法和热稀释picco法两种方法测量心输出量，只需更换耗材就可适用于不用患者情况 |  |
| 2.3 | 参数3 | 适用于成人及儿童患者 |  |
| 2.4 | 参数4 | 可提供胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW) |  |
| 2.5 | 参数5 | 可提供肺毛细血管通透性指数(PVPI) |  |
| 2.6 | 参数6 | 可提供每搏心输出量变异性指数(SVV) |  |
| 2.8 | 参数8 | 可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)、总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 心功能测量模块及相应电缆线 |  |
| 3.2 | 配置2 | 心功能测量模块附件（含Picco附件和CO附件） |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |