全自动蛋白印记仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | HIV抗体确证实验 |  |
| 1.2 | 实验对象 | HIV筛查有反应性患者 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 具有医疗器械注册证 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 样本数量（样本槽）：≥48 个测试 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 样本检测位置：样本检测位置随意调节，样本槽抗静电处理 |  |
| 2.4 | ★参数4 | 系统兼容性：开放系统，适用于所有国内外试剂 |  |
| 2.5 | ★参数5 | 加样、清洗方式：专业全自动蠕动泵加液，实验前后无需人对泵体进行任何处理，无需人工对管道进行灌注，可同时处理≥3个样本 |  |
| 2.6 | 参数6 | 废液处理方式：专业蠕动泵排液（非真空泵），可同时处理≥3个样本 |  |
| 2.7 | 参数7 | 清洗速度：48个样本用时＜4min |  |
| 2.8 | 参数8 | 环境要求：常温常湿 |  |
| 2.9 | 参数9 | 孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量一分钟；有持续模式 |  |
| 2.10 | 参数10 | 摇床速度：≥3种速度可选 |  |
| 2.11 | 参数11 | 试剂存放位置：有独立，封闭的试剂存放位置，避免污染和人为干扰 |  |
| 2.12 | 参数12 | 界面显示：液晶显示,可监视仪器操作过程 |  |
| 2.13 | 参数13 | 加样通道：≥6个 |  |
| 2.14 | 参数14 | 用户自定义可编程数：可储存≥20个程序 |  |
| 2.15 | 参数15 | 单程可编辑步骤： ≥50个步骤 |  |
| 2.16 | 参数16 | 计算机接口：RS232C、USB接口，有远程诊断模式 |  |
| 3 | 配置需求（一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 全自动免疫分析仪一台 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标