监护仪（穿戴式）技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 户外连续监测多人任务条件下生命体征各项数据，对照分析 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 人 |  |
| 1.3 | 特殊功能要求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 可监测不少于心电、心率、呼吸、3轴加速度、体位、体温等生命体征 |  |
| 2.2 | ★参数2 | 心电≥2导 |  |
| 2.3 | ★参数3 | 适合穿戴 |  |
| 2.4 | ★参数4 | 可设置设备报警及被试报警 |  |
| 2.5 | ★参数5 | 可多人同步监测，监测人数不少于10人 |  |
| 2.6 | 参数6 | 心率：25-240bpm |  |
| 2.7 | 参数7 | 呼吸率：0-70次/分钟 |  |
| 2.8 | 参数8 | 3轴加速度：±2, ±4, ±8, ±16g；可配置探测范围 |  |
| 2.9 | 参数9 | 体位：所有方位，包括跌倒检测和动作 |  |
| 2.10 | 参数10 | 生理福利指标：根据公式推导出 |  |
| 2.11 | 参数11 | 采集数据可通过无线实时传输 |  |
| 2.12 | 参数12 | 采集的数据可存储到系统自带的SD卡上，SD卡内存为不小于8GB，可连续监测不小于40天 |  |
| 2.13 | 参数13 | 充电电池可连续记录时间不小于24小时 |  |
| 2.14 | 参数14 | 分析软件兼容大多数商业可用传感器和文件格式；提供多个时间同步的数据通道的直观可视化；支持用户发现和生成新的生理状态指标；数据可导出到text、csv、excel文件，并可创建定制的可重复使用的输出配置 |  |
| 3 | 基础配置 （一行只写一个参数） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 10人用户套件 | 2套 |
| 3.2 | 配置2 | SEM单元 | 20个 |
| 3.3 | 配置3 | 传感器带 | 20个 |
| 3.4 | 配置4 | 充电卡座 | 4个 |
| 3.5 | 配置5 | 加密狗 | 2套 |
| 3.6 | 配置6 | 手机软件 | 2套 |
| 3.7 | 配置7 | 分析软件 | 2套 |
| 3.8 | 配置8 | 管理软件 | 2套 |
| 3.9 | 配置9 | 运动生理多参数监测电脑（品牌电脑） | 2套 |
| 3.10 | 配置10 | 运动生理多参数分析软件电脑（品牌电脑） | 2套 |
| 3.11 | 配置11 | ≥10人用户套件便携箱 | 2个 |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供专业维修工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。