细胞计数仪技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于细胞计数 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | ★参数1 | 处理时间<10秒；可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； |  |
| 2.2 | ★参数2 | 具备全自动聚焦和手动调整焦距功能； |  |
| 2.3 | ★参数3 | 细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； |  |
| 2.4 | ★参数4 | 具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； |  |
| 2.5 | 参数5 | 仪器类型：台式细胞计数仪，无需连接电脑； |  |
| 2.6 | 参数6 | 微粒/细胞直径范围：5-60μm； |  |
| 2.7 | 参数7 | 所需的样品体积: 10 μL； |  |
| 2.8 | 参数8 | 程序：预设好计数程序，无特殊需求，无需更改； |  |
| 2.9 | 参数9 | 摄像机:≥ 5百万像素，2.5倍光学放大； |  |
| 2.10 | 参数10 | 使用一次性玻片； |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 细胞计数仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电源适配器 1套 |  |
| 3.3 | 配置3 | 一次性细胞计数板 1包（50块） |  |
| 3.4 | 配置4 | 0.4%台盼蓝1ml包装 2支 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数（★标注）不满足为无效投标。