全自动医用PCR分析系统技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参 数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 全自动一体化完成新型冠状病毒样本核酸的提取、扩增和荧光检测，适用于多场合的应用如救护车、生物安全柜等。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 咽拭子、痰液 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.2 | ★参数1 | 全自动一体化检测。在一个独立检测试剂中，可自动完成样本核酸的提取、扩增和荧光检测全过程，加样后试剂密闭不再打开。 | 人工步骤少，操作简便，结果准确可靠，不易污染环境。 |
| 2.2 | ★参数2 | 系统检测时间不超过80分钟，可自动报告检测结果 | 快速报告检测结果，便于临床诊断及后续防控工作。 |
| 2.3 | ▲参数3 | 配套试剂盒灵敏度≥98%，特异性＞95%。 |  |
| 2.4 | ▲参数4 | 物理尺寸≤400mm*400mm*550mm（W*D*H） |  |
| 2.5 | ▲参数5 | 可适用于普通含有营养液的咽拭子保存液和含有胍盐灭活的咽拭子保存液。 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 符合“国家新冠病毒核酸筛查稀释混样检测技术指引”要求，支持混样检测。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 检测模块≥2，完全独立，可实现来样即测。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 可通过二维码扫描直接录入样本信息。支持LIS连接传送测试结果及数据导出 |  |
| 2.9 | 参数9 | 试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。 |  |
| 3 | 配置需求 |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 全自动医用PCR分析系统主机一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 电源线一根 |  |
| 3.3 | 配置3 | USB数据连接线一根 |  |
| 3.4 | 配置4 | U盘1个 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 海外安装,海外维保≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修响应时间≤ 24小时 维修修复时间≤45天 |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.1 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：按照先关键重要技术指标参数、重要指标参数，后一般参数的顺序分别描述，不得有排他性限定条款，不得粘贴说明书或以描述性语言罗列赘述；关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理）为2-3条，重要指标参数以▲标记为3-5条，一般技术指标参数不作标记；总参数不得超过20条。