生物机械力学刺激治疗仪技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 适用于疼痛治疗、关节病、肌肉筋膜治疗、神经康复和运动医学康复 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 最大拉伸长度为2米的盘绕式连接线，根据需要自动调节长度，便于操作和整理 |  |
| 2.3 | 参数3 | 配置圆形嵌入式振荡头一个适用于面部，颈部，头部与小肌肉部位的治疗 |  |
| 2.4 | 参数4 | 配置大号嵌入式振荡头一个、中号入式振荡头一个 |  |
| 2.5 | 参数5 | 振动频率: 5-30 Hz，振动频率每1Hz可调。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 最大扭矩: 3Nm |  |
| 2.7 | 参数7 | 振幅: 0.1～5 mm，不同治疗头调节。治疗强度可根据治疗师手法调节 |  |
| 2.8 | 参数8 | 最大额定消耗功率: 50W |  |
| 2.9 | 参数9 | 内置可充锂电池，携带轻便 |  |
| 2.10 | 参数10 | 数字显示屏针对不同体位，病症与病患者提供个性化精准的频率和治疗时间 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 主机1台（内置可充电锂电池） |  |
| 3.2 | 配置2 | 治疗手柄一套 |  |
| 3.3 | 配置3 | 最大拉伸长度为2 米的盘绕式连接线 一根 |  |
| 3.4 | 配置4 | 圆形嵌入式振荡头一个、大号阿基米德螺旋嵌入式振荡头一个、中号阿基米德螺旋嵌入式振荡头一个 |  |
| 3.5 | 配置5 | 电源线1套 |  |
| 3.6 | 配置6 | 铝制治疗仪专用运输箱一套 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |